- ИП Шаршуков И.М.2019RiaPark.ru

РиаПарк

ИГРОВОЙ АВТОМАТ «ТИР»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2019

- Свидетельство о приёмке

| # Игровой автомат |  |  |  | # Тир |  |  | # № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # наименование изделия |  |  |  | # обозначение |  |  |  |  | # серийный номер |  |
| # изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |
| # МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # личная подпись |  |  |  |  | # расшифровка подписи |  |
| # число, месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 11 -

- 10 -

# Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2019

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение изделия ………………………………………………………………..………  4

- Характеристики .......................................……….………………………………………  4

- Описание изделия …………………………………………………………………………..  4

- Обслуживание изделия ……………………………………………………………………  5

- Комплектность…………………………………………………………………..……….….  6

- Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя  ……………………………………  6

- Руководство по эксплуатации  ……………………………………………………………  6

- Возможные неисправности и методы их устранения  ………………….………………  8

- Для записей  ………………………………………………………………………………..  9

- Свидетельство о приёмке  …………………………………….…………….……………  11

- Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Тир», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Тир».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2019.

- Характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Электропитание | однофазный переменный ток частотой 500,5 Гц, напряжением 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч, | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч, | 80 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более: | 350х350х140 |
| Масса без упаковки, кг | 30 |
| Количество одновременно играющих, чел. | 2 |
| Время игры по умолчанию, минимум, сек | 110 |
| Пропускная Способность, макс, цикл/час | 40 |

- Описание изделия

Игровой автомат «Тир»— аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона.

Прозвучит приветствие и запустится игра.На табло высвечиваются попадания каждого играющего и время(остаток выстрелов)

После запуска игры поднимаются фигурки(если были опущены) и загорается светодиод по середине мишени. Игроки из пистолетов должны попасть в цент фигурки, вследствие  чего она опустится и засчитается попадание соответствующему игроку. Через некоторое время она поднимется и в нее необходимо попасть снова. Так продолжается до окончания заданного количества выстрелов или 100 секунд.

Победителем считается тот, у кого больше попаданий.

- 4-

- Для записей.

- 9 -

8.Возможные неисправности и методы их устранения

•	Автомат подключен к сети, но нет питания.

Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панеле автомата

•	Игра запущена, но при попадании не опускаются мишени и не гаснут диоды на них.

Необходимо поменять датчики на пистолете либо на мишенях

•	Аппарат работает, но нет звука

Нажмите переключатель за крышкой автомата, если нет, то проверьте регулятор громкости на плате в направлении по часовой стрелке.

•	При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

- 8 -

1 - диодный световой элемент

2 – индикатор показывающий количество попаданий и оставшиеся выстрелы(время) 1 игрока

3 – индикатор показывающий количество попаданий и оставшиеся выстрелы(время) 2 игрока

4 – Мишени

5 – Пистолеты

6 – Акустический динамик с динамичной подсветкой

7 – жетоноприемник с динамичной подсветкой

8 – место сбора жетонов

9 – регулируемые ножки

- – гнездо подключения электросети 220В 50 Гц. с предохранителем.

- Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

•	Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).

•	Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

- Комплектность

•	Развлекательный автомат «Тир»………………….……………..…………………… 1 шт.

•	Сетевой кабель…………………………………………………………………….….. 1 шт.

•	Сопроводительные документы, комплект	………………………….………………..1 шт.

- 5 -

- Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +1 до + 45 оСи  влажности 80%.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оСи  влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

- Руководство по эксплуатации

- Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Для перехода в режим настройки, нажмите красную кнопку на плате на 6сек., или нижнюю кнопку на 3сек настроечной платы.

Для перехода в рабочем режим нажмите верхнюю кнопку настроечной платы.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Пистолет должен использоваться только для работы с изделием по назначению, не допускается наносить удары пистолетом по стеклу и другим объектам, а также вытягивать из автомата. В случае использования пистолета не по назначению, поставщик не несёт гарантийных обязательств перед покупателем.

- DIP-переключатель:

1 переключатель - ON: Пользовательский (настраиваемый) режим игры

1 переключатель - OFF: Заводские настройки (50 выстрелов, запуск с одного жетона)

2 переключатель - ON: восемь мишеней для стрельбы.

2 переключатель -OFF: пять мишеней.

- 6 -

- Настройка пользовательского режима

Установите переключатель DIP1 в положение ON

1) Отрегулируйте регулятор громкости в среднее положение.

2) Выключите сетевое питание.

3) Нажмите курки обоих пистолетов , удерживайте 5 сек. отпустите

На табло, "S1", "1"

- Количество монет

- Нажмите курок 1 пистолета, что бы выбрать количество монет

На табло:

"S1", "2" – две монеты

"S1", "3" –3 монеты

"S1", "4" – 4 монеты

"S1", "5" – 5 монет

- Нажмите курок 2 пистолета, что бы подтвердить выбор настройки

- Количество выстрелов

- Нажмите курок 1 пистолета что бы выбрать количество выстрелов

На табло:

"S2" "1" – 10 выстрелов

"S2" "2" – 20 выстрелов

"S2" "3" – 30 выстрелов

"S2" "4" – 50 выстрелов

"S2" "5" – 100 выстрелов

"S2" "6" – 100 сек стрельбы

- Нажмите курок 2 пистолета что бы подтвердить выбор настройки

- Настройка призовой игры

- Нажмите курок 1 пистолета что бы выбрать вариант приза

На табло:

"S3", "0"  -  бонусная игра

"S3", "1"  -  нет бонуса

- Нажмите курок 2 пистолета что бы подтвердить выбор настройки

- Жетоноприемник

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

- Счетчик игр.

Автомат снабжен необнуляемым электронным счетчиком игр, нажмите и удерживайте курки пистолетов до появления значения игр на табло.

- Демо музыка

В Задней части автомата установлен переключать с помощью которого можете включить либо отключить демо-музыку, в режиме ожидания Автомата.

- 7 –