ИГРОВОЙ АППАРАТ

«Вертикальная Авто Гонка»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

© ИП Шаршуков И.М. 2023г. RiaPark.ru

# Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение изделия ………………………………………………………………..……  3

- Характеристики .......................................……….…………………………………….…  3

- Описание изделия ………………………………………………………………………..  3

- Обслуживание изделия ………………………………………………………….………  4

- Комплектность……………………………………………………………….……….….  4

- Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя  …………………….……………  4

- Руководство по эксплуатации  …………………………………………………………  5

- Возможные неисправности и методы их устранения  ……………….…….…………  6

- Свидетельство о приёмке  ……………………………………………………………...  7

- Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Вертикальная Авто Гонка», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Вертикальная Авто Гонка».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

- Характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Электропитание | однофазный переменный ток частотой 500,5 Гц, напряжением 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч, | 200 |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч, | 220 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более: | 650х650х1730 |
| Габаритные размеры с креслом(ДхШхВ), мм, не более: | 1500х750х1730 |
| Масса без упаковки, кг | 60 |
| Количество одновременно играющих, чел. | 1 |
| Время игры по умолчанию, минимум, сек | 120 сек |
| Пропускная Способность, макс, цикл/час | 40 |
| Экран, дюйм | 32 |

- Описание изделия

Игровой автомат «Вертикальная Авто Гонка» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего. В зависимости от комплектации может быть дополнен Пуфом с подножкой или Креслом с подножкой.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. В игре есть несколько видов трасс и персонажей, можно выбрать что больше понравится.

- Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

•	Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).

•	Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

- Комплектность

•	Развлекательный автомат «Вертикальная Авто Гонка»………………………… 1 шт.

•	Сетевой кабель………………………………………………………………….….. 1 шт.

•	Сопроводительные документы, ключи   ...……………………….………………..1 шт.

- Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оСи влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

- Руководство по эксплуатации

- Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь.

- Жетоноприемник

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

- Настройка пользовательского режима

Настроечная плата находиться на передней  дверце игрового аппарата

Вверх

Вниз

Вход

- Возможные неисправности и методы их устранения

-. Автомат подключен к сети, но нет питания.

- Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

-Автоматический перезапуск игрового поля. Проверьте наличие напряжения, периферийных устройств 12 В, таких как индикаторы, кнопки, световые панели и т. д., а затем перезапустите.

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

- Свидетельство о приёмке

| # Игровой автомат |  |  |  | # «Вертикальная Авто Гонка» |  |  | # № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # наименование изделия |  |  |  | # обозначение |  |  |  |  | # серийный номер |  |  |
| # изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |
| # МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # личная подпись |  |  |  |  | # расшифровка подписи |  |  |
| # число, месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |