Руководство пользователя

аэрохоккей

обязательно прочитайте перед использованием

Содержание

- Спецификация…………………………………….……………………………………………

- Список запасных частей…………………………………………………………………………………

- Инструкция и описание игры……………………….…………

- Основные компоненты…….…………….…………………………………….………………

- Техническое обслуживание и устранение неполадок…………………………

- Настройка основной платы и схема подключения…….…

- спецификация

- 1 источник питания： AC220V±10% 50Hz

- 2 потребляемая мощность:    Минимальное энергопотребление: 200W

Максимальное энергопотребление: 1000W

3 размер：   1700(L)X 900(W) X 800(H) (см)

- 4 вес:       100кг

- Список запасных деталей

Сборка кузова: 1 еденица

● убедитесь что все детали представленные ниже входят в комплект

● если детали отсутствуют свяжитесь с дистрибьютором.

Аксессуары

| Вещь | Содержание | Спецификация | Иллюстрации | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | руководство | ENGLISH |  | 1 |  |
| 2 | ключ |  |  | 2 |  |
| 3 | Эл. шнур |  |  | 1 |  |
| 4 | батарейки | 5A |  | 5 |  |
| 5 | шайба |  |  | 4 |  |
| 6 | биты |  |  | 2 |  |
| 7 | датчик |  |  | 1 |  |

- Инструкция по игре

Инструкция по игре:

- Вставь монету игра начнется, шайба выпадет из наружнего отверстия.

- Возмите шайбу, используйте биту чтоб толкать в соседние ворота.

- Игра закончена,чем больше голов забьете тем больше получите тикетов.

Машина разработана и изготовленна нашим компаньоном, в июне2015 года; Обновление прошло в июле 2019, нравится игрокам со всего мира.

Спецификация:

A)Прекрасный дизайн для игроков, со световым коробом, цвета красочно мерцают, можно регулировать и настраивать.

B) Традиционная игра хоккей, которая всегда популярна среди детей и родителей.

C) Высококачественная и надежная программа с платой и частями

D) Различные дизайны подойдут для любого стиля вашей игровой зоны

- Основные компоненты

Ноги

Жетоноприёмник

Кнопка старта

Выдача тикетов

Акрил

Скорость и Время

- Техническое обслуживание и устранение неполадок:

| Проблема | Вероятная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Игра не начинается | - Нет источника питания - Неисправность источника питания - Перегорел предохранитель | - Проверьте мощность - Проверьте источник питания - Замените предохранители |
| Без звука | - Динамик не исправен - Провода ведущие к динамику не исправны. - Проблемы с музыкой на основной плате - Кнопка громкости не включена | - Проверьте динамик - Проверьте провод динамика - Поменяйте музыку в основной плате - Включите кнопку громкости |
| Выдача тикетов не останавливается | - Диспенсер тикетов не тсправен - Не исправность платы выдачи тикетов | - Проверьте выдачу билетов - Проверьте плату выдачи тикетов |
| Не принемает жетон | - Жетоноприёмник не исправен | - Проверьте жетоноприемник или поменяйте на новый |
| Не дает тикеты | - Выдача тикетов не исправна 2. Не настроенна выдача тикетов 3.Закончились тикеты | 1. очистите или поменяйте выдачу тикетов 2. Проверьте основную плату включена ли выдача тикетов 3. добавьте тикеты |
| Табло не показывает голы или не верно считает | - Переключатель свободен или сломан - Провода подходящие к переключателю не исправны - Ошибка в основной плате | - Проверьте переключатель или поменяйте - Проверьте провод - Проверьте основную плату или поменяйте на новую |
| Шайба не выпадает | - Не исправен провод двигателя - Не исправен датчик | - Проверьте провод двигателя - Проверьте датчик или замените |

Ошибка：

E1:1P Ошибка Тикетов（проверьте наличие тикета или поменяйте диспенсер ）

E2:2P Ошибка тикетов（проверьте есть ли билет или поменяйте диспенсер ）

E3:1P Ошибка капсул с игрушками （Проверьте есть ли игрушки. Настройки, выясните проблема в самих игрушках или хопере)

E4:2P Ошибка капсул с игрушками （проверьте капсулы с игрушками. настройки, замените игрушки или поставьте новый хоппер

E5:1P Ошибка двигателя или датчика（проверьте датчик и двигатель или замените на новые）

E6:2PОшибка двигателя или датчика（проверьте датчик или двигатель или замените на новые）

If LCD Экран платы: MW17A ,ошибка установки, пожалуйста  не устанавливайте 1 балл 5 тикетов

Настройка Игры

Войти чтобы проверить : во время демоверсии нажмите кнопку настройки 2 секунды чтобы зайти в настройки

Выход: Чтобы выйти нажмите кнопку настройки 2 секунды. Через 3 секунды выключите, после перезагрузки останутся настройки

Язык Английский и китайский во время демонстрации нажмите кнопку ВВода +/- 2 sсекунды, чтобы изменить язык.

LCD настройка светового экрана:

S1: SETTING BUTTON Кнопка выбора,Кнопка ввода+/-

S2: Enter/Exit  вход/выход

S3: NEXT Следующий

S4: TICKE RESET Сброс настроек

Примечание：

S1: SETTING BUTTON Кнопка выбора,кнопка ввода+/- каждое нажатие пальца войдёт в настройку Content Содержание  S2 :входr/выход:   кнопка Входа или Выхода

S3: NEXT :во время каждого  Content Содержания  ,можно настроить +/-данные

S4: TICKE RESET Сброс Настроек

S1:+/- button кнопка выбора

S4:ticket reset сброс настроек

S3: next следующий

S2: enter/exit вход выход

Светодиодная настройка платы

Счетчик

Табличка  настройки  платы через ЛЭД экран

| вещь | тип | Число величина |
| --- | --- | --- |
| P00 | Coin Credits Стоимость | 1--9 |
| P01 | Ticket Credits Выдача Тикетов | 1 балл 1TK--1 балл 5TK |
|  |  | 2 score 1TK--5 score 1TK |
| P02 | Min Tinket минимум тикетов | 0-20 |
| P03 | Max Ticket максимум тикетов | 5-50 |
| P04 | Gift Подарок | 5\10\15\20\25\30\35\40\45\50 |
| P05 | Фоновая музыка | ON/OFF |
| P06 | Operate Model Работы модель | Coin/Free монета или кнопка |
| P07 | Iicket Model тикет модель | Yss/No выдаёт или не выдаёт |
| P08 | Gift Model Подарка модель | Yss/No выдаёт или не выдаёт |
| P09 | Playing Ways Игровое время | By Time/Time&Balls По времени или по времени и голлам |
| P10 | Bslls Setting настройка баллов |  |
| P11 | Time setting настройка игры | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330/360/390/420/450/480/510/540/570/600 |
| P12 | Tickets and Gifts Тикеты и подарки кто получает | Winners/Both teams Победитель или оба игрока |
| P13 | Coin account Счет монет |  |
| P14 | Tickets account Счет тикетов |  |
| P15 | Gifts account Счет подарков |  |
| P40 | Input test Входной тест |  |
| P41 | Output test выходной тест |  |
| P42 | Volume&Setting настройка громкости |  |
| P43 | Factory setting заводская настройка |  |