- ИП Шаршуков И.М.2020  RiaPark.ru

РиаПарк

ИГРОВОЙ АВТОМАТ «РЫБАЛКА – 2 удочки»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2020

- Свидетельство о приёмке

| # Игровой автомат |  |  |  | # Экранный Рыбалка |  |  | # № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # наименование изделия |  |  |  | # обозначение |  |  |  |  | # серийный номер |  |
| # изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |
| # МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # личная подпись |  |  |  |  | # расшифровка подписи |  |
| # число, месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 11 -

- 10 -

# Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение изделия ………………………………………………………………..………  4

- Характеристики .......................................……….………………………………………  4

- Описание изделия …………………………………………………………………………..  4

- Обслуживание изделия ……………………………………………………………………  5

- Комплектность…………………………………………………………………..……….….  6

- Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя  ……………………………………  6

- Руководство по эксплуатации  ……………………………………………………………  6

- Возможные неисправности и методы их устранения  ………………….………………  8

- Для записей  ………………………………………………………………………………..  9

- Свидетельство о приёмке  …………………………………….…………….……………  11

- Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Рыбалка», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Рыбалка».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

- Характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Электропитание | однофазный переменный ток частотой 500,5 Гц, напряжением 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч, | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч, | 80 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более: | 350х350х140 |
| Масса без упаковки, кг | 30 |
| Количество одновременно играющих, чел. | 2 |
| Время игры по умолчанию, минимум, сек | 110 |
| Пропускная Способность, макс, цикл/час | 40 |

- Описание изделия

Игровой автомат «Рыбалка» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона.  Для начал игры необходимо выбрать рукоятку которой хотите играть, нажать на кнопу соответствующую выбранной рукоятки. Плавными движениями рукоятки выбрать режим.

- 4-

- Для записей.

- 9 -

8.Возможные неисправности и методы их устранения

•	Автомат подключен к сети, но нет питания.

Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

•	Игра запущена, но при попадании не опускаются мишени и не гаснут диоды на них.

Необходимо поменять датчики на пистолете либо на мишенях

•	Аппарат работает, но нет звука. Зайдите в настройки и прибавьте громкость, согласно данному руководству по эксплуатации

•	При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

- 8 -

- диодный световой элемент

- экран

- кнопка старт, рычаг

- гнездо подключения электросети 220В 50 Гц. с предохранителем

- жетоноприемник

- регулируемые ножки

- Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

•	Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).

•	Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

- Комплектность

•	Развлекательный автомат «Рыбалка» ……………………………………………… 1 шт.

•	Сетевой кабель…………………………………………………………………….….. 1 шт.

•	Сопроводительные документы, комплект	………………………….………………..1 шт.

- 5 -

- Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +1 до + 45 оСи  влажности 80%.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оСи  влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

- Руководство по эксплуатации

- Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Для входа в меню настроек необходимо одновременно нажать клавиши «вверх» и «вниз».

После завершения настройки переместите курсор на кнопку «выход», нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из меню «Настройки».

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь. Осторожно хрупкий экран.

- 6 -

- Настройка пользовательского режима

Для входа в меню настроек необходимо одновременно нажать клавиши «вверх» и «вниз». Панель управления находится на дверце.

При входе на страницу настроек нажимайте «вверх», «вниз», переходите в опции, а клавиши «влево» и «вправо» изменяют установленное значение,

Настройки

| Параметры | Значения | Значения по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| Жетонов для начала | 1-5 | 1 |
| Время игры, мин | 1-5 | 3 |
| Делитель очков | 0-1000 | 200 |
| Макс. Кол-во призов | 1-50 | 0 |
| Язык | английский/ китайский | Англ. |
| Точный балл | 200-600 | 200 |
| Громкость | 1-100% | 80% |
| Демо музыка | вкл/выкл | вкл |
| Счет монет | - | - |

После изменения параметров, сохраните изменения. Наведите курсор на клавишу «сохранить и выйти/save exit», нажмите на кнопку «ОК», центральная клавиша.

- Жетоноприемник

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

- 7 –